1. Задача

Мультироторный БВС садится сверху на горизонтальный трос, натянутый между мачтами, фиксируется на нём механическим захватом, а после выполнения работ расцепляется и уходит в полёт.

Ваша зона ответственности — система управления и оценивания состояния БВС на участке от последних 1–2 метров подхода до устойчивого полёта после отрыва. Дальний перелёт к месту работ и целевая нагрузка вне вашей задачи.

Конструкцию захвата разрабатывают отдельные специалисты. От вас нужен грамотный стык с ними, а не проектирование механики.

2. Исходные данные

Данные даны фрагментарно — так же, как они выглядят на старте реальной работы.

Цель

- Трос диаметром 22 мм, стальной, с матовой полимерной оболочкой, коэффициент отражения оболочки 0,08.

- Пролёт между мачтами 60 м, мачты стальные решётчатые.

- Погонная масса троса 0,9 кг/м.

- Уклон троса к горизонту — до 5°.

Условия при посадке

- Горизонтальная раскачка троса, принимается синусоидальной: амплитуда 0,4 м, частота 0,25 Гц.

- Ветер: 5–10 м/с.

- Допустимая ошибка позиционирования относительно оси троса в момент касания — ±2 см, определяется геометрией опоры.

Условия при взлёте

- Горизонтальной раскачки нет.

- В диапазоне 10–40 Гц присутствует вибрация троса с амплитудой до 5 мм.

- Ветер: 5–10 м/с. Уклон троса сохраняется.

Аппарат и захват

- Взлётная масса 10 кг. Конфигурация посадки — сверху на трос.

- Опора аппарата охватывает трос по профилю: после установки на трос продольное и поперечное проскальзывание отсутствует, аппарат перемещается вместе с тросом.

- Захват: сервопривод с редуктором, время полного смыкания или размыкания 2 с, с фиксацией и регулировкой зазора.

- Смыкание захвата начинается после установки аппарата на трос, посадке не предшествует и на неё не влияет.

- Ресурс сервопривода захвата — 50 000 циклов смыкания.

- Момент затяжки крепления захвата к раме — 4,5 Н·м.

Не задано и определяется вами — тяговооружённость, состав датчиков, вычислитель, батарея, компоновка, предельный угол наклона. Всё принятое зафиксируйте как допущение.

Часть приведённых величин может оказаться для вашей задачи избыточной, а часть формулировок — некорректной. Если считаете какую-то величину лишней или какой-то термин неверным, так и напишите. Это ожидаемая часть задания, а не проверка на вежливость.

3. Что нужно сделать

3.1. Архитектура управления и оценивания

Структурная схема: датчики → оценивание → контуры → исполнительные устройства, с частотами контуров и задержками.

Четыре фазы: терминальный подход последние 1–2 м, касание и период смыкания захвата, стоянка, расцепление и уход.

Обязательно раскройте:

- вектор состояния и за счёт чего наблюдаема каждая компонента;

- какие датчики используете и, явно, от каких датчиков штатного мультиротора вы здесь отказываетесь и почему;

- что происходит с тягой и с угловым контуром в момент касания и в течение последующих 2 с;

- в каком состоянии находится аппарат в течение 2 с раскрытия захвата и чем это состояние отличается от смыкания.

3.2. Числовая оценка — 2 страницы

Показывайте выкладку, а не только результат.

- Движение цели. Пиковая скорость и пиковое ускорение троса при заданной раскачке. Потребный угол наклона аппарата для их воспроизведения.

- Тяговооружённость. Обоснуйте потребную тяговооружённость. Разложите её по статьям расхода и назовите итоговое число, которое вы бы заложили в ТЗ на силовую установку.

- Бюджет ошибки. Допуск ±2 см в момент касания. Что его расходует и в каких долях. Какая полоса позиционного контура из этого следует и достижима ли она. Что из этого следует для архитектуры из п. 3.1.

- Границы применимости. При выбранной вами тяговооружённости и предельном угле наклона определите предельный ветер и предельные режимы раскачки, при которых посадка ещё выполнима. Если у какой-то из этих границ есть несколько разных значений в зависимости от того, что именно требуется от аппарата, приведите все и объясните разницу.

- Взлёт. Оцените ускорения, вызванные заданной вибрацией, и скажите, что с ними делает ваша система. Опишите последовательность расцепления с обоснованием расчётом: что происходит с аппаратом в течение 2 с раскрытия и в первые 0,5 с после того, как он свободен.

3.3. Режимы и отказы — 1 страница

Диаграмма состояний с условиями переходов. Определите, что считается «касание подтверждено», «зафиксирован», «расцеплен», и по каким признакам.

Поведение при:

- потере радиоканала — отдельно в полёте и отдельно на закреплённом аппарате;

- отказе или сбое основного датчика относительного положения.

Отдельно: критерий прерывания захода и что ваша система не должна делать ни при каких условиях.

Остальные отказные ситуации разберём устно, письменно расписывать их не нужно.

3.4. Журнал решений — таблица, 0,5 страницы

По каждому значимому выбору: что выбрано / альтернативы / критерий / чем платите.