СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
МУЛЬТИРОТОРНЫМ БВС

Посадка на трос, фиксация и последующее расцепление

# 1. Цель и границы задачи

Рассматривается мультироторный беспилотный воздушный аппарат (БВС) массой 10 кг. Он подходит сверху к горизонтальному тросу, устанавливается на профильную опору, фиксируется механическим захватом, выполняет работы и затем расцепляется для ухода в свободный полёт. Область анализа — последние 1–2 м захода, контакт, смыкание захвата, стоянка, раскрытие и первые моменты после освобождения.

Механическую конструкцию захвата разрабатывают смежные специалисты. В этой работе рассматриваются интерфейсы управления: признаки контакта и фиксации, команды сервоприводу, допустимые состояния и подтверждение освобождения.

# 2. Исходные данные

| Параметр | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Масса БВС | 10 кг | Задано |
| Трос | Ø 22 мм; 0,9 кг/м | Стальной, оболочка с отражением 0,08 |
| Пролёт | 60 м | Между стальными решётчатыми мачтами |
| Уклон | До 5° | Сохраняется при взлёте |
| Раскачка | A = 0,4 м; f = 0,25 Гц | Горизонтальная синусоидальная |
| Ветер | 5–10 м/с | Посадка и взлёт |
| Ошибка касания | ±2 см | Относительно оси троса |
| Вибрация | До 5 мм; 10–40 Гц | Точка измерения не уточнена |
| Захват | 2 с на смыкание/раскрытие | Сервопривод с редуктором |
| Крепление | 4,5 Н·м | Момент затяжки |

## 3. Метод

Предлагается сочетать аналитические оценки с небольшими Python-моделями: кинематика троса, баланс тяги, бюджет ошибки, вибрации и конечный автомат режимов. Неизвестные параметры отмечаются как допущения и не трактуются как подтверждённые характеристики реального аппарата. Результаты требуют уточнения данных, стендовой проверки и испытаний.

# 2. Допущения, вопросы и архитектура

## 2.1. Основные допущения

| Допущение | Зачем нужно | Если неверно |
| --- | --- | --- |
| Раскачка синусоидальна | Расчёт скорости и ускорения | Меняются прогноз и требования к слежению |
| Ветер оценивается через аэродинамическую силу | Первичный баланс тяги | Нужны испытания и уточнение аэродинамики |
| Относительная оптика доступна при заходе | Привязка к оси троса | Потребуется иная сенсорная архитектура |
| Контакт и фиксация имеют независимые признаки | Не полагаться на таймер | Нужен иной безопасный критерий |
| 25° — только угол для анализа чувствительности | Сравнение режимов | Не является подтверждённым пределом |

## 2.2. Вопросы заказчику и смежникам

Каковы геометрия опоры, допуски смещения и допустимые контактные силы?

Где измерена вибрация 5 мм: на тросе, в контакте или на раме?

Каковы ограничения по крену/тангажу при контакте и раскрытии?

Какие сигналы доступны от захвата: положение, ток, усилие, концевые выключатели?

Каковы критерии и дистанция прерывания захода?

Какие вычислитель, IMU, камера и автопилот доступны?

Каковы эффективная площадь БВС под ветром и максимальная тяга на разряженной батарее?

## 2.3. Предлагаемая структура

| Уровень | Функция | Частота для исследования* |
| --- | --- | --- |
| Датчики | IMU, относительная камера/датчик, обратная связь захвата | IMU 200–500 Гц; оптика 30–120 Гц |
| Оцениватель | Положение/скорость относительно троса, ориентация, достоверность | С учётом возраста измерений |
| Внешний контур | Положение и скорость относительно цели | 30–100 Гц |
| Внутренний контур | Углы и угловые скорости | 200–400 Гц |
| Менеджер режимов | Логика фаз и переходов | 20–50 Гц |
| Исполнительные устройства | Регуляторы двигателей и сервопривод | По характеристикам приводов |

* Частоты — начальные диапазоны для моделирования, а не окончательные требования. Их нужно проверить по задержкам, шумам, вычислительной нагрузке и частотным характеристикам.

# 3. Динамика троса и требования к движению

## 3.1. Кинематическая модель

Горизонтальное перемещение точки троса описывается x(t) = A·sin(ωt + φ), где A = 0,4 м, f = 0,25 Гц, ω = 2πf. Скорость v(t) = Aω·cos(ωt + φ), ускорение a(t) = −Aω²·sin(ωt + φ).

Пиковые значения: v_max = Aω; a_max = Aω². При ω = 1,571 рад/с получаем v_max ≈ 0,628 м/с и a_max ≈ 0,987 м/с².

## 3.2. Оценка требуемого наклона

Если горизонтальное ускорение создаётся наклоном вектора тяги, а вертикальная составляющая компенсирует вес, tan(θ) ≈ a_x/g. Для a_x = 0,987 м/с² и g = 9,81 м/с²: θ ≈ arctan(0,987/9,81) ≈ 5,75°. Это идеализированная оценка без ветра, задержек, аэродинамики и ограничений по тяге.

| Величина | Формула | Результат |
| --- | --- | --- |
| Круговая частота | ω = 2πf | 1,571 рад/с |
| Пиковая скорость | v_max = Aω | 0,628 м/с |
| Пиковое ускорение | a_max = Aω² | 0,987 м/с² |
| Угол для ускорения | θ = arctan(a_max/g) | 5,75° |

## 3.3. Последствия для управления

В терминальном заходе нужно оценивать относительные положение и скорость троса, а не только мировые координаты БВС.

Упреждение должно учитывать возраст оптического измерения и суммарную задержку.

Если цель потеряна, оценка недостоверна или прогнозируемая ошибка превышает допуск, заход прерывается.

Период раскачки равен 4 с; управление должно иметь достаточный запас по фазе и не запаздывать настолько, чтобы ошибка стала недопустимой.

## 3.4. Python-модуль

В rope_dynamics.py задаются A и f, рассчитываются x(t), v(t), a(t), печатаются экстремумы и строятся графики. При изменении параметров результаты пересчитываются автоматически. Численные экстремумы проверяются по аналитическим формулам.

# 4. Тяговооружённость и ветер

## 4.1. Баланс сил

Тяговооружённость K_T = T_max/(mg), где T_max — максимальная суммарная тяга, mg — вес. Для массы 10 кг вес равен 98,1 Н.

Первичная оценка боковой аэродинамической силы: F_w = 0,5·ρ·C_D·S·V_w². Плотность воздуха ρ, коэффициент сопротивления C_D и эффективную площадь S нужно уточнить по компоновке или испытаниям.

Для горизонтального удержания при боковом ветре T_req ≈ √[(mg)² + F_w²]. Если одновременно требуется горизонтальное ускорение a_x, в простейшем худшем случае T_req ≈ √[(mg)² + (m·a_x + F_w)²]. Для иных направлений следует складывать векторы.

## 4.2. Пример расчёта — иллюстрация метода

| Параметр | Значение | Статус |
| --- | --- | --- |
| Масса | 10 кг | Задано |
| Вес mg | 98,1 Н | Расчёт |
| Плотность воздуха ρ | 1,225 кг/м³ | Примерное значение |
| C_D | 1,0 | Условное допущение |
| Площадь S | 0,15 м² | Условное допущение |
| Ветер | 10 м/с | Верхняя граница задания |
| Сила ветра F_w | 9,19 Н | Расчёт по допущениям |
| Ускорение a_x | 0,987 м/с² | Из раздела 3 |
| Потребная тяга | ≈ 103,2 Н | Упрощённый расчёт |
| K_required | ≈ 1,05 | Без запаса |

Условный множитель 1,3 даёт K_design ≈ 1,37. Это не готовая рекомендация для ТЗ: коэффициент приведён для демонстрации метода. Запас должен учитывать батарею, температуру, динамику, насыщение двигателей и требования к отказоустойчивости.

## 4.3. Что необходимо проверить

Максимальную тягу при минимальном допустимом напряжении батареи и реальной температуре.

Доступный момент управления и запас тяги при наклоне.

Ветер с разных направлений и ориентаций корпуса.

Одновременное выполнение ограничений по тяге, наклону и ошибке.

Предельный ветер отдельно для удержания, слежения и безопасного прерывания захода.

# 5. Бюджет ошибки и достижимость точности

## 5.1. Требование и предварительный бюджет

Допустимая ошибка относительно оси троса в момент касания — ±20 мм. Бюджет формируется для относительной ошибки в точке контакта с учётом геометрии опоры, ориентации БВС и движения троса.

| Источник ошибки | Иллюстративный бюджет |
| --- | --- |
| Измерение положения троса | 5 мм |
| Оценка положения/ориентации БВС | 5 мм |
| Прогноз движения цели | 8 мм |
| Остаточная ошибка управления | 10 мм |
| Сумма по худшему случаю | 28 мм |
| RSS при независимых ошибках | 14,4 мм |

Это пример распределения, не результат измерений. Сумма по худшему случаю равна 28 мм и не выполняет допуск 20 мм. RSS = √Σe_i² ≈ 14,4 мм, но статистическое суммирование допустимо только при обоснованных распределениях, независимости ошибок и заданном уровне вероятности.

## 5.2. Задержка и ошибка слежения

Для малой задержки τ около участка максимальной скорости ошибка от запаздывания приближённо e_τ ≈ v_max·τ. Если весь допуск 20 мм отдать только задержке, τ ≤ 0,02/0,628 ≈ 31,8 мс. Это верхняя оценка для нереалистичного случая, когда остальные источники ошибки отсутствуют.

| Бюджет ошибки задержки | Оценка τ |
| --- | --- |
| 2 мм | 3,2 мс |
| 5 мм | 8,0 мс |
| 10 мм | 15,9 мс |
| 20 мм | 31,8 мс |

## 5.3. Архитектурные выводы

Одного GPS обычно недостаточно для сантиметровой привязки к тонкому тросу; нужен относительный датчик, например камера с геометрической оценкой или специализированный оптический сенсор.

IMU помогает оценивать ориентацию и динамику, но не обеспечивает долговременную абсолютную привязку к тросу.

Нужно учитывать временные метки и возраст измерений; запаздывающие наблюдения должны обрабатываться явно.

Полосу позиционного контура нельзя определить только из допуска: нужны задержки, шумы, динамика аппарата, спектр возмущений и проверка запасов устойчивости.

Достижимость проверяется моделированием с шумами и задержками, затем стендовыми испытаниями.

# 6. Вибрации, расцепление и свободный полёт

## 6.1. Оценка вибрационного ускорения

Если смещение троса синусоидально с амплитудой A_v = 5 мм, пиковое ускорение a_v = A_v(2πf_v)². Это ускорение точки, совершающей заданное перемещение, а не автоматически ускорение всего корпуса БВС.

| Частота | Ускорение | Эквивалент |
| --- | --- | --- |
| 10 Гц | 19,7 м/с² | 2,0 g |
| 20 Гц | 79,0 м/с² | 8,1 g |
| 30 Гц | 177,7 м/с² | 18,1 g |
| 40 Гц | 315,8 м/с² | 32,2 g |

Точка измерения амплитуды в исходных данных не определена. Передача вибрации через опору и захват зависит от жёсткости, демпфирования и собственных частот конструкции; это нужно уточнить измерениями.

## 6.2. Обработка измерений

Выбрать IMU с достаточным диапазоном и частотой дискретизации; исключить насыщение.

Исследовать спектр и отделить вибрации от низкочастотного движения аппарата.

Фильтровать оценивание там, где это оправдано, не внося чрезмерную задержку во внутренний контур.

Контролировать качество оценивания и достоверность состояния до разрешения расцепления.

## 6.3. Последовательность раскрытия

| Фаза | Действия и условия |
| --- | --- |
| Подготовка | Проверить разрешение на вылет, запас тяги, датчики, приводы и отсутствие препятствий. |
| Раскрытие до 2 с | Аппарат остаётся механически связанным с тросом. Не считать его свободным и не выполнять резкий отрывной манёвр; контролировать положение захвата и опоры. |
| Подтверждение освобождения | Проверить положение механизма и независимые признаки отсутствия удержания; одного таймера недостаточно. |
| Первые 0,5 с | Переходить к штатной стабилизации только после достоверного подтверждения свободы. Ограничить команду ускорения до подтверждения устойчивого состояния. |

Профиль тяги и допустимые ускорения нельзя определить без геометрии опоры, контактных нагрузок, динамики захвата и характеристик силовой установки. Их нужно согласовать со смежниками и проверить на стенде.

# 7. Режимы, отказы и журнал решений

## 7.1. Определения событий

| Событие | Предлагаемый критерий |
| --- | --- |
| «Касание подтверждено» | Согласованные признаки контакта/опоры и допустимой относительной скорости; сигнал устойчив в заданном окне. |
| «Зафиксирован» | Положение захвата подтверждено обратной связью и есть независимый признак механического удержания. |
| «Расцеплен» | Механизм открыт, признаки удержания отсутствуют, оценка свободного полёта согласуется с IMU. |
| «Прервать заход» | Потеря относительной оценки, превышение прогнозируемой ошибки, недопустимая скорость сближения или ограничение управления. |

## 7.2. Реакция на отказы

| Отказ | В полёте/на заходе | На закреплённом аппарате |
| --- | --- | --- |
| Потеря радиоканала | Автономная заранее определённая логика; при невозможности безопасного продолжения — прервать заход. | Не начинать расцепление только из-за потери связи; сохранять закреплённое состояние. |
| Отказ относительного датчика | Запретить касание без резервной достоверной оценки; выполнить безопасный уход. | Не разрешать раскрытие без достаточной оценки состояния. |
| Захват не подтверждён | Не переходить в стоянку; использовать согласованную процедуру ухода. | Считать состояние неопределённым; не инициировать отрыв. |
| Раскрытие не подтверждено | Не считать аппарат свободным и не выдавать резкий отрывной манёвр. | Оставаться в связанном режиме и выполнять согласованную процедуру. |

## 7.3. Журнал решений

| Выбор | Альтернатива | Критерий и цена |
| --- | --- | --- |
| Относительная оптика | Только GPS/IMU | Точность у троса; цена — вычисления и чувствительность к условиям изображения. |
| Каскадные контуры | Единый регулятор | Настраиваемость; цена — согласование полос и задержек. |
| Подтверждение событий | Переход по таймеру | Безопасность; цена — дополнительные датчики и логика. |
| Фильтрация с контролем фазы | Сильное сглаживание всех каналов | Компромисс шум/задержка; цена — настройка. |

## 7.4. Вывод

Расчётные оценки: пиковая скорость раскачки 0,628 м/с, ускорение 0,987 м/с², идеализированный наклон для воспроизведения ускорения 5,75°. Задержка 31,8 мс соответствует всему допуску 2 см при максимальной скорости цели, поэтому важны относительное оценивание и упреждение. Вибрационный расчёт показывает необходимость уточнить точку измерения амплитуды и передачу колебаний на корпус.

Критические дальнейшие шаги — уточнить характеристики захвата, аэродинамику, тягу, задержки и сенсоры; проверить бюджет ошибки, пределы ветра и безопасное расцепление на моделировании и стенде. Оценки являются предварительным инженерным обоснованием, а не подтверждением готовности к эксплуатации.

## Приложение: структура Python-модели

rope_dynamics.py — кинематика и графики; thrust_budget.py — баланс сил; positioning.py — ошибки и задержки; vibration.py — ускорения и спектр; state_machine.py — логика режимов; run_scenarios.py — перебор параметров и сводные графики. Условные параметры следует вынести в конфигурацию и печатать вместе с результатами.